Utvalg av nødvendige små-deler(O-ringer, tetteringer, Pakninger +++) for storservice/shimming av Motorblokk / Baksving / Girkasse  på store Guzzi-motorer (750ccm –1000ccm)

Stort sett likt fra 1972 og fram til i dag. Sjekk de nyeste 1100ccm-modellene.	SJEKK DINE EGNE ARTIKKELNUMMER FØR DU BESTILLER DELER	Datert: 29/09-2004

| DELER I MOTORBLOKKA | MG art, nr: | Spesifikasjoner | Merknader | Verktøy | EUR/stk. MG del nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakning, framdeksel/motorblokk | 12001200 |  |  |  | 3 |  |
| Tettering, framdelsel | (90402838) 90402840 | Angus 28x38x7 | Erstattet av 90402840 |  | 4 |  |
| Spesial-mutter, veiv | 93601026 | SKF KM5 |  | Spesial | 6 |  |
| Låseblekk, bak spesial-mutter veiv | 95028025 | SKF MB5 | Bør skiftes hver gang grunnet at det aktuelle øret ryker 2-ndre gang. |  | 1 |  |
| Tettering, bakre veivlager | 90405367 90405367002 | Angus 53x68x10 VITON (Brown) | Varmebestandig VITON anbefales. Corteco 53X68X10/8 m/dobbel tetting + oljeavkasterspor |  | 8 |  |
| Pakning, bakre veivlager | 12011800 |  |  |  | 2 |  |
| DELER I GIRKASSA (5-trinns) |  |  |  |  |  |  |
| Trustlager | 12087001 |  | Lager pluss 2 skiver |  | 11 |  |
| Plastlager, rundt clutch-stanga | (12085901) 14085900 |  | Erstattet av 14085900 2 stk. |  | 2 |  |
| O-ring, i deksel bak trustlager | 90706170 | OR 3068 Ø17,12 x 2,62 | Har også sett beskrevet Ø17 x 2,8 |  | 1 |  |
| Spesial-mutter, på inngående aksling | 93601022 |  |  | Spesial | 17 |  |
| Låseblekk, bak spesial-mutter | 95028022 |  | Bør skiftes hver gang grunnet at det aktuelle øret ryker 2-ndre gang. |  | 1 |  |
| O-ring, ”tynn”, inngående aksling | 90706235 | OR 2093 Ø23,52 x 1,78 | Tetter mellom clutch-bosset og utsiden av lageret på akslingen. |  | 1 |  |
| O-ring, ”fet”, inngående aksling | 90706203 | OR 3081 Ø20,30 x 2,62 | Tetter mellom clutch-bosset og akslingen. |  | 1 |  |
| O-ring, ”fet”, utgående aksling | 90706203 | OR 3081 Ø20,30 x 2,62 | Tetter mellom 1’ste og 5’te girdrev. Tidlige girkasser |  | 1 |  |
| O-ring, ”tynn”, utgående aksling | 90706219 | Senere girkasser | Tetter mellom skive over 5’te girdrev og skive under speedo-drev. |  | 1 |  |
| Tettering, i hus og deksel | 90403547 | Angus 35x47x7 | 2stk. [Alternativt: 90403547001 VITON (Brun farge)] |  | 3/[10] |  |
| Shims, for girskift-trommel | 55235000 | 0,6mm | Bestill 2stk. Kjekt å ha. |  | 1 |  |
| Shims, for girskift-trommel | 55235001 | 0,8mm | Bestill 2stk. Kjekt å ha. |  | 1 |  |
| Shims, for girskift-trommel | 55235002 | 1,0mm | Bestill 2stk. Kjekt å ha. |  | 1 |  |
| Shims, for girskift-trommel | 55235003 | 1,2mm | Bestill 2stk. Kjekt å ha. |  | 1 |  |
| Fjær, for girvelger | (14238200) 28238261 |  | Erstattet av 28238260 og videre 28238261 Noen anbefaler å skifte denne hver gang girkassen åpnes. |  | 5 |  |
| O-ring, girveksleraksling | 90706140 | OR 3056 | Ø14 x 2,5 |  | 1 |  |
| Lager, i dekselet (pluss i huset) (Det er lageret I dekselet som er mest utsatt. Husk holdeplate.) | 92218424 | 25x52x20,6 (2x14 i stål-hus) | INA 3205 (Brukt bl. A. Til California II) SKF 3205 AC3 (Toradede vinkelkontaktkulelager) NTN 3205 AC3 / NSK 3205 JC3 anbefales alternativt av Peter Roper. (2x14 kuler i metallhus er bedre enn 2x9 kuler i plastikkhus.) |  | 54 |  |
| Holdeplate, for lager | 14213802 14213803 | Metall (For 2 skruer) Metall (For 3 skruer) | 5-trinns kasser før 1974 5-trinns kasser etter 1974 |  | 17 |  |
| Holdeplate, for lager |  | Plast | Ikke bruk dette. |  |  |  |
| Pakning, hus/deksel | 14201110 |  |  |  | 1 |  |
| Mutter, utgående aksling | 14219310 | Moment: 17kgm | Pipe: lang 27mm, med skarp inngang og fas. | Spesial | 6 |  |
| DELER I BAKSVINGEN |  |  |  |  |  |  |
| Lager, baksvingopplagring | (92249216) 92249217 | 17x40x12 (Konisk rullelager) SKF 30203 J2 | Erstattet av 92249217 2 stk. |  | 18 |  |
| Tetteringer, baksvingopplagring | 90403040 | Angus 30x40x7 | 2 stk. |  | 3 |  |
| Universalledd (Ø28mm, 1972 til 1975) | 12328000 12328001 |  | Erstattet av 12328001 |  | 148 |  |
| Lager, universalleddopplagring (Ø28) | 92204228 | SKF 62/28-2RS1 | 28x58x16 Anbefales å skifte når universalledd skiftes. |  | 20 |  |
| Gummihylse, rundt universalledd (Ø28) | 12548000 |  |  |  | 6 |  |
| Universalledd (Ø30mm, 1975 og fram) | 17328050 |  |  |  | 130 |  |
| Lager, universalleddopplagring (Ø30) | 92204230 | SKF 6206-2RS1 | 30x62x16 Anbefales å skifte når universalledd skiftes. |  | 16 |  |
| Gummihylse, rundt universalledd (Ø30) | 18548000 |  |  |  | 6 |  |