| Type | Bruksområde | Beskrivelse | Anmerkninger | Tillegg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stor ”peg nut” pipe | Beregnet for spesialmutteren ”peg nut”, som holder timings-tannhjulet foran fast til veivakslingen. Man kan bruke dor eller meisel for å åpne/lukke denne mutteren i nødsfall. | Innkjøpt pipe for kulelager-mutter KM5. Denne passer dårlig direkte, så derfor ble inngangen korrigert. Laget av fabrikk på spesialbestilling fra meg. (Normalpris for denne innkjøpte pipa er godt over halve sluttprisen for hele verktøysettet.) | Seigherdet pipe beregnet for slagverktøy. Ideelt for bruk også uten slagverktøy. Det finnes original Guzzi-verktøy til jobben. Pris og kvalitet skal jeg ikke uttale meg om. | Gravert med: MG-NUT:93601026 CRANKSHAFT-FRONT Dette nummeret er delenummeret for spesialmutteren Sort overflate for å signalisere slagverktøy. |
| Liten ”peg nut” pipe | Beregnet for spesialmutteren ”peg nut”, som holder clutch-bosset fast til gir-inngangsakslingen. Beliggenheten av mutteren gjør at alternative verktøy-metoder vanskelig kan benyttes. | Denne typen pipe finnes ikke noe annet sted. Laget av fabrikk på spesialbestilling fra meg. | Seigherdet pipe beregnet for slagverktøy. Ideelt for bruk også uten slagverktøy. Det finnes original Guzzi-verktøy til jobben. Pris og kvalitet skal jeg ikke uttale meg om. | Gravert med: MG-NUT:93601022 GEARBOX-INPUT Dette nummeret er delenummeret for spesialmutteren Sort overflate for å signalisere slagverktøy. |

| 27mm lang pipe | Beregnet for mutteren med veldig lav krage, som holder utgangsakslingen i girkassen fast. Mutteren ligger nedsenket i en tetningsring som gjør at adkomsten er vanskelig. | 6-kant Biltema-pipe, men da den og alle andre lange piper passer dårlig, må inngangen korrigeres. Vær obs på at tiltrekkingsmomentet for denne mutteren er høyt: 17kgm | Seigherdet pipe beregnet for slagverktøy. Ideelt for bruk også uten slagverktøy. | Gravert med: MG-NUT:14219310 GEARBOX-OUTPUT Dette nummeret er delenummeret for spesialmutteren Sort overflate for å signalisere slagverktøy. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentreringsverktøy for clutch | Beregner for å sentrere clutchen samtidig med at delene strammes slik at tannkransen kan festes til svinghjulet på en god måte. | Spesialskrue på M12 x 1.5 x 90mm Spesialavstandshylse i kunststoff med passende lengde og ytterdiameter til å passe inn i begge typer boss. | Vanskelig å få fatt i denne skruen grunnet gjengestigning og lengde. | Det finnes original Guzzi-verktøy til jobben. Pris og kvalitet skal jeg ikke uttale meg om. |
| Avdrager for dynamo-rotor | Beregnet for å trekke av rotoren uten bruk av en løs bit som man ellers må benytte dersom man velger å bruke original-festeskruen. | Dette er en standard 6-kantet fullgjenget M8 x 90 skrue, som er neddreid ytterst for å passe inn i veivakslingen. Hardheten på skruen er 8.8 | Vanskelig å få fatt i denne skruen grunnet fullgjengene på så lang skrue. | Ideelt sett hadde jeg ønsket meg en umbrakoskrue med høyere hardhet. |